Štúdia

Analýza stavu a návrhu rozvoja širokopásmového pripojenia  v rezorte Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

30. júla 2026

Výtl. č. 1

Záznamy o dokumente

| Názov dokumentu | Štúdia : Analýza stavu a návrhu rozvoja širokopásmového pripojenia v rezorte MŠVVaŠ SR |
| --- | --- |
| Verzia | Verzia 1 |
|  | Verzia 2 |
|  | Verzia 3 |
|  | Verzia 4 |
|  | Verzia 5 |

Zodpovedné osoby

| Vypracoval | TelTemp, spol. s r.o. – Verzia 1 | Dátum | 12.8.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preveril | TelTemp, spol. s r.o. - | Dátum |  |
| Pripomienkoval | MŠVVaŠ SR -Verzia 1 | Dátum | 20.8.2014 |
|  |  | Dátum |  |
| Schválil |  | Dátum |  |
| Vypracoval2 | TelTemp, spol. s r.o. – Verzia 2 | Dátum | 09/2014 |
| Preveril2 |  | Dátum |  |
| Pripomienkoval2 | Ing. Torok, Ing.Šimašek | Dátum | 09-10/2014 |
| Schválil2 |  | Dátum |  |

Verzie

| Verzia | Hlavné zmeny | Dátum |
| --- | --- | --- |
| Verzia 1 | Dokument nespĺňa zásadné požiadavky predmetu zmluvy | 20.8.2014 |
| Verzia 2.9 | Zapracované pripomienky MŠVVaŠ SR zo 4.9.2014 | zo 29.9.2014 |
| Verzia 3 | Zapracované pripomienky MŠVVaŠ SR CVTI SR | 09-10/2014 |
| Verzia 4 | Zapracované podklady zo Združenia SANET | 10/2014 |
| Verzia 5 | Upravené texty | 11/2014 |

Poznámky k verzii 1 až 5

| 1) | Boli zapracované pripomienky zo strany MF SR a poznatky zo stretnutia |
| --- | --- |
| 2) | Opravené formálne a gramatické chyby v texte |
| 3) | Upravená forma a obsah štúdie podľa pripomienok |
| 4) | Doplnené údaje a tabuľky aktuálneho stavu pripojenia škôl a PRI |
| 5) | Doplnené údaje o VŠ zo Združenia SANET |

Obsah

1.	Základné informácie	3

1.1.	Prehľad	3

1.2.	Dôvod	3

1.3.	Rozsah	3

1.4.	Rámec aktivít	4

1.5.	Použité skratky a značky	4

2.	Manažérske zhrnutie	5

3.	Analýza technických požiadaviek na prenosovú kapacitu	6

3.1.	Východiská	6

3.2.	Zhodnotenie súčasného stavu	7

3.3.	Analýza technických požiadaviek na prenosovú kapacitu	7

3.4.	Aktuálne odhadované kapacity pre školy	8

3.5.	Pripojenie a prenosové kapacity na  vysokých školách	8

4.	Analýza riešenia komunikačnej infraštruktúry vo vybraných  krajinách EÚ	8

4.1.	Celková IKT infraštruktúra v EÚ	8

4.2.	Analýza prenosovej kapacity pripojenia škôl v EÚ	9

4.3.	Príklady vybraných krajín	10

4.3.1.	Česká republika	10

4.3.2.	Maďarsko	11

5.	Analýza súčasného stavu komunikačnej infraštruktúry na školách	13

5.1.	Analýza stavu komunikačnej infraštruktúry na jednotlivých školách	15

5.2.	Zhodnotenie aplikačného vybavenia, komunikačnej infraštruktúry a architektúra	15

5.3.	Analýza stavu komunikačnej infraštruktúry na inštitúciách	16

5.4.	Výsledky analýzy komunikačnej infraštruktúry	17

6.	Analýza súčasnej priepustnosti kostrovej siete SANET	17

6.1.	Združenie akademickej siete  SANET	17

6.2.	Analýza stavu priepustnosti kostrovej siete SANET	18

7.	Ekonomická analýza	20

7.1.	Vstupné údaje pre analýzu existujúceho stavu	20

7.2.	Charakteristika nákladov	20

7.3.	Východiská analýzy výnosov (prínosov)  investícií	20

7.4.	Výstupné údaje  ekonomickej analýzy	21

8.	Právna analýza súčasného stavu	22

8.1.	Všeobecne	22

8.2.	Analýza právneho stavu	23

9.	Zhodnotenie súčasného stavu	25

9.1.	Zhodnotenie súčasného stavu pre   MŠ, ZŠ, SŠ	25

9.2.	Zhodnotenie súčasného stavu pre  VŠ	25

9.3.	Zhodnotenie súčasného stavu pre organizácie PRI	25

9.4.	Celkové zhodnotenie	26

10.	Variantný návrh dobudovania požadovanej prenosovej kapacity	26

10.1.	Všeobecne kostrové optické siete	26

10.2.	Prístupové optické siete	28

10.3.	Bezdrôtové rádioreleové spoje	29

10.4.	Lokálna prenosová infraštruktúra	31

11.	Návrh a optimalizované riešenie IKT rezortu v súlade s Koncepciou v r. 2016 a 2020	33

12.	Odporúčania pre stratégiu implementácie dobudovania prenosovej kapacity v súvislosti s programovacím obdobím   2014 -2020	33

13.	Definovanie harmonogramu dobudovania a potrebnej súčinnosti	34

14.	Prílohy	34

14.1.	Vyhodnocovací dotazník pre školy o internetovej prevádzke, 2014	34

14.2.	Kategórie pripojenia na internet, zoznam škôl	34

14.3.	Aktuálne odhadované prenosové kapacity	34

14.4.	Dotazníková tabuľka PRI	34

14.5.	Dotačná zmluva SANET	34

14.6.	Pripojene školy SANET 2014	34

14.7.	Zoznam vysokých škôl	34

14.8.	Zoznam vysokých škôl_2013_2014	34

14.9.	Zoznam pripojených VŠ do siete SANET	34

# Základné informácie

# Prehľad

Dokument vychádza z urgentnej a intenzívnej potreby digitalizácie učebného procesu, definovaných v relevantných strategických materiáloch) a rieši aspekt širokopásmového pripojenia jednotlivých školských zariadení a príslušných rezortných organizácií v horizonte do r.2020.

# Dôvod

Dôvod analýzy stavu a návrhu rozvoja širokopásmového internetového pripojenia v rezorte Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je daný požiadavkou  rozpracovať cieľ definovaný v dokumente  „Koncepcia informatizácie rezortu školstva výhľadom do roku 2020–DIGIPEDIA 2020“, a síce  do roku 2016 zabezpečiť širokopásmový a bezpečný internet do každej materskej, základnej, strednej a vysokej školy, vrátane vedecko-výskumných organizácií a ďalších inštitúcií v pôsobnosti rezortu. Dôležitý je digitálny vzdelávací obsah, kvôli ktorému je  z dôvodu efektívnej prevádzkovateľnosti  potrebné zabezpečiť dostatočnú prenosovú kapacitu. Tento je primárne určený pre základné a stredné školy, čiastočne pre materské školy.

Dokument  „Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020“, ktorú dňa 24.9.2014 schválila vláda SR na svojom rokovaní  nadväzuje na materiál „DIGIPEDIA 2020“ z roku 2013. Tento dokument zohľadňuje najnovšie trendy využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní, ktoré majú byť v prvom rade nástrojom pre žiaka na učenie a až potom nástrojom pre učiteľa na vyučovanie.

# Rozsah

Štúdia sa zameriava na analýzu súčasného stavu škôl a inštitúcií v rezorte  Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky z pohľadu komunikačnej infraštruktúry ako celku, ktorý by mal spĺňať požiadavky  adekvátneho širokopásmového pripojenia   celoplošne na území Slovenskej republiky. Navrhuje niekoľko alternatív riešenia v celom reťazci infraštruktúry od lokálneho internetového prostredia škôl, cez prístupovú infraštruktúru a jej  prepojením do porovnateľných kostrových optických sietí.

Štúdia popisuje súčasný stav komunikačnej infraštruktúry, ktorá sa využíva v rezorte školstva na školách v kontexte jej využitia s aplikáciami pre širokopásmové pripojenie.

Štúdia analyzuje súčasný stav, rámcovo a vo variantoch navrhuje budúce riešenie a cieľový stav širokopásmového pripojenia všetkých kategórií škôl a inštitúcií podľa požiadaviek stratégií  a koncepcií v rezorte školstva.  Štúdia je vypracovaná v súlade so záväznými a strategickými  dokumentmi verejnej správy a rezortu školstva¹)  a v zmysle schválenej Koncepcie informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020“.

# Rámec aktivít

Rámec aktivít vychádza z nasledovného zoznamu:

- Stratégia rozvoja informačno-komunikačných technológií a digitalizácie v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

- Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 (DIGIPEDIA 2020)

- Národná stratégia pre širokopásmový prístup schválený uznesením vlády č. 136/2011

- Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020

# Použité skratky a značky

Tab.č.1

| Skratka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| ADSL | Asymetrické digitálne účastnícke vedenie/prípojka |
| DBTO | Dostupný bod telekomunikačného operátora |
| CAGR | Compound Annual Growth Rate |
| DWDM | Hustý vlnový multiplex v optických sieťach |
| EVSRŠ | Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva |
| EDU | Education-vzdelávanie |
| EFRR | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| GOVNET | Nadrezortná informačná sieť pre ústredné orgány štátnej správy |
| HW | Hardware – technické vybavenie |
| IaaS | IT model, kde Infraštruktúra je ako služba |
| IT | Informačné technológie |
| IKT | Informačné komunikačné technológie |
| ISDN | Digitálna sieť integrovaných služieb |
| LAN | Lokálna počítačová sieť |
| MPLS | Multiprotocol label switching použitý v IP sieťach |
| NGA | Prístupové optické siete novej generácie pre širokopásmový prístup |
| NASES | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
| RIS | Rezortný informačný systém |
| SANET | Slovenská akademická sieť, združenie |
| ŠIOV | Centrálny informačný portál rezortu školstva |
| SW | Software – programové vybavenie |
| UIPŠ | Ústav informácií a prognóz školstva |
| VPN | Virtuálna privátna sieť |
| WiFi | Bezdrôtové pripojenie pre lokálne siete LAN a pre pripojenie k internetu |

# Manažérske zhrnutie

Cieľom predmetnej analýzy sú návrhy riešení a odporúčaní na dosiahnutie kvalitného dátového spojenia v rámci Slovenska, ktoré bude spĺňať požiadavky širokopásmového pripojenia na internet s prihliadnutím na predpokladaný vývoj týchto potrieb v rezorte školstva vrátane vedy v období do roku 2020.  Pre dosiahnutie tohto cieľa  boli vykonané  tieto analýzy:

- analýza súčasného stavu internetových pripojení inštitúcií v rezorte školstva    (školy, školské zariadenia, vedecké organizácie, školské úrady...)

- analýza vonkajšieho telekomunikačného prostredia jednotlivých inštitúcií vrátane prístupových vedení tzv. poslednej míle

- analýza vnútorného internetového prostredia inštitúcií (LAN, WiFi, ochrana,...)

- analýza súčasných potrieb založená na aktuálnom stave pripojenia škôl a na aktuálnych projektoch s prihliadnutím na potreby a problémy s komunikáciou internetového pripojenia  a prostredia ( posledná  míľa, LAN, WiFi, ochrana,...)

- prognóza potrieb v sledovanej oblasti

Štúdia vychádza zo súčasných potrieb vzdelávania v rezorte školstva Slovenskej republiky, z analýz či porovnania v iných krajinách Európskej únie, z koncepcií a stratégií ¹) pre obdobie do roku 2020. V dokumente sú rozpracované najmä dve oblasti digitalizácie rezortu. Je to infraštruktúra a optimalizácia elektronických služieb.

Prioritnou úlohou rezortu  je  zabezpečiť optimálnu a dostatočne priepustnú širokopásmovú infraštruktúru podľa špecifikovaných prognóz digitálneho vyučovania, pre bezpečnú a rýchlu komunikáciu na internete pre každú materskú škôlku, základnú, strednú školu, vrátane vedecko-technických a výskumných organizácií a inštitúcií v pôsobnosti rezortu školstva. K tomu je potrebná implementácia modernej a centralizovanej IKT infraštruktúry  v troch článkoch jej celého reťazca  :

- pre vnútorné prostredie / moderná a bezpečná LAN sieť, WiFi /

- pre poslednú míľu /pripojenie škôl na dostupné body kostrových sietí /

- pre kostrové siete / alternatívne riešenia viacerých sietí vrátane siete SANET /

Výsledkom analýzy je :

- variantný návrh riešenia požadovanej kapacity pre všetkých koncových užívateľov v rezorte školstva /školy, materské škôlky, inštitúcie/

- návrh na optimalizované riešenie komunikačnej infraštruktúry rezortu v súlade s Koncepciou¹) 2016 -2020

- odporúčania pre stratégiu implementácie dobudovania prenosovej kapacity pre programové obdobie 2014 -2020

Výsledkom analýzy sú riešenia, ktoré majú dať odpoveď vedeniu rezortu školstva do akej miery má rezort ambície aby sa naplnili, krátkodobé do r.2016  a dlhodobé do r.2020, ciele a priority Koncepcie) v jednotlivých oblastiach.

Upresnenie návrhov riešení bude realizované v príslušnom akčnom pláne pre túto problematiku  v zmysle uznesenia z vlády SR zo dňa 24.9.2014 .

# Analýza technických požiadaviek na prenosovú kapacitu

Analýza technických požiadaviek na prenosovú kapacitu vychádza z pokladov pre prevádzkované informačné systémy, označované tiež ako „Back office“ a z obsahu pre digitálne vyučovanie DVO. Vychádzame pritom zo súčasného stavu a z požiadaviek v krátkodobom horizonte (do r.2016) a dlhodobom (do r.2020).

Na prenosovú kapacitu a priepustnosť infraštruktúry majú a v budúcnosti budú mať veľký vplyv  prevádzkované ako aj pripravované projekty využívajúce DVO a verejne dostupné digitálne vzdelávacie materiály,   a projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie  ako napríklad elektronické testovanie.

Skutočné potreby na požadovanú prenosovú kapacitu a dostupnosť v reálne požadovanom čase sú odvodené z potrieb jednotlivých škôl a inštitúcií (užívateľ). Tieto údaje sú však len východiskové pre kategorizáciu užívateľov v dlhodobom horizonte. Súčasné prenosové kapacity sú závislé od poslednej míle, ktorá je historicky daná svojou lokalitou a dostupnou infraštruktúrou v danej oblasti kde sa užívateľ nachádza /ADSL, ISDN, optická sieť SANET/. Priepustnosť dát pre  lokálne  prostredie škôl z vyššej komunikačnej vrstvy  je výrazne závislé na technológii poslednej míle.

# Východiská

Na základe zdroja „zoznamy škôl“ z CVTI-UIPS je na Slovensku 3 317 základných a stredných škôl,  čo  predstavuje 708 358 žiakov a 64 386 učiteľov, a 2 861  materských škôl, čo predstavuje 149 511 detí a 13 784 učiteľov. Toto sú základné východiskové údaje pre  požadovanú analýzu.

Tab.č.2  Počet škôl na Slovensku

| zdroj UIPŠ, 2013 | Počet skôl | Počet detí | Počet učiteľov |
| --- | --- | --- | --- |
| Materské školy | 2 861 | 149 511 | 13 784 |
| Základné školy | 2 177 | 430 139 | 35 384 |
| Stredné školy | 727 | 242 452 | 23 678 |
| Špeciálne školy | 413 | 35 767 | 5 324 |
| Celkom škôl : | 3 317 | 708 358 | 64 386 |

Ďalší dôležitý vstupný údaj je členenie škôl v tab. č.3 podľa veľkosti,  to znamená podľa počtu žiakov. Navrhujeme nasledovné členenie  škôl do kategórií:

Tab.č.3  Členenie škôl do kategórií

| Veľkosť školy |  | Pomer |  | Počet škôl |  | Ø žiaci |  | Ø učitelia |  | Ø adm. pracovníci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materská škola |  |  |  | 2 861 |  | 52 |  | 5 |  | 2 |
| Celkom : |  |  |  | 2 861 |  | 149 511 |  | 14 305 |  | 5 722 |
| Škola Mini (do 200 žiakov) |  | 75% |  | 2 488 |  | 120 |  | 10 |  | 2 |
| Škola Midi (200-600 žiakov) | 17% |  | 564 |  | 360 |  | 36 |  | 5 |  |
| Škola Maxi (nad 600 žiakov) | 8% |  | 265 |  | 720 |  | 72 |  | 10 |  |
| Celkom : | 100% |  | 3 317 |  | 692 400 |  | 64 264 |  | 9 240 |  |
| Spolu : |  |  | 6 178 |  | 841 911 |  | 78 569 |  | 14 962 |  |

Tab.č.3.a  Vysoké školy

| Veľkosť vysokej školy |  | Pomer |  | Počet fakúlt |  | Počet študentov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysoká škola (do 500 študentov) |  | 36% |  | 50 |  | 11 416 |
| Vysoká škola (500 – 1000 študentov) | 24% |  | 34 |  | 26 163 |  |
| Vysoká škola (nad 1000 študentov) | 40% |  | 54 |  | 95 023 |  |
| Celkom : | 100% |  | 138 |  | 132 602 |  |

Podľa zdroja CVTI, príloha č.14.8 Zoznam vysokých škôl_2013_2014 je na Slovensku 36 vysokých škôl. Z toho 20 vysokých škôl je verejných a 16 súkromných.

# Zhodnotenie súčasného stavu

Analýzou údajov podľa prílohy 14.1 Zoznam skol prevádzka Interntu.xls, kde je vzorka aktuálnej internetovej prevádzky 1912 základných a stredných škôl, sme   zistili  súčasný stav internetovej prevádzky  na týchto školách a priemerné hodnoty ich prenosovej kapacity.

Tab. č.4  Aktuálne prenosové kapacity   /priemerné hodnoty/

| Typ školy | Priemerná hodnota internetovej prevádzky | Kategórie internetovej prevádzky | Počet škôl vzorka |
| --- | --- | --- | --- |
| Materské školy | 0,2 Mbit/s | < 0,5 Mbit/s |  |
| Základné a stredné školy | 0,5 Mbit/s | < 2 Mbit/s | 91 |
| Základné a stredné školy | 5 Mbit/s | < 10 Mbit/s | 1408 |
| Základné a stredné školy | 72 Mbit/s | > 10 Mbit/s | 370 |

# Analýza technických požiadaviek na prenosovú kapacitu

Pre ďalšiu analýzu predpokladáme nasledovné vybavenie zariadení na školách :

Tab.č.5  Analýza technických zariadení na školách

| Počítaný priemerný počet zariadení na škole | Škôlka | Škola mini | Škola midi | Škola maxi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žiaci - PC počítačové učebne | - | 25 | 50 | 100 |
| Žiaci - Tablet triedy | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Učitelia - PC v triedach | 5 | 10 | 36 | 72 |
| Administratíva - PC | 2 | 2 | 5 | 10 |
| Videokonferenčný systém | - | 1 | 1 | 2 |
| IP telefón | 2 | 5 | 11 | 19 |
| IP Kamery | 3 | 3 | 5 | 8 |

V dokumente príloha 14.2  Analyza a prenosova kapacita odhadovana.xls je odhadovaný prepočet požiadaviek na prenosovú kapacitu pre jednotlivé typy školských zariadení s prihliadnutím na :

- lokálnu pasívnu IKT infraštruktúru

- lokálnu aktívnu IKT infraštruktúru

- bezpečnostnú IKT infraštruktúra

- hlasové, video a komunikačné služby

- fyzickú bezpečnosť a kamerové systémy

# Aktuálne odhadované kapacity pre školy

Z predmetnej analýzy v bode 3.2, 3.3 a podľa sumárnej tabuľky v prílohy 14.3_Analýza a prenosova kapacita odhadovaná.xls vyplývajú nárok na sieťovú konektivitu pre definované kategórie škôl a  požiadavky na ich prenosovú kapacitu. V tab. č.6 sú odhadované hodnoty prenosovej kapacity vypočítané pre aktuálny stav a pre stav do roku 2020.

Tab..č.6   Odhadované požiadavky na prenosovú kapacitu

| Typ školy | Aktuálne odhadované kapacity | Odhadované kapacity v najbližších 6-tich rokoch do r.2020 |
| --- | --- | --- |
| Materské školy | 16 Mbit/s | 30 Mbit/s |
| Škola Mini (do 200 žiakov) | 53 Mbit/s | nad 50 Mbit/s |
| Škola Midi (200-600 žiakov) | 113 Mbit/s | nad 100 Mbit/s |
| Škola Maxi (nad 600 žiakov) | 215 Mbit/s | nad 300 Mbit/s |

# Pripojenie a prenosové kapacity na  vysokých školách

V roku 2011 bolo pripojených do akademickej siete SANET všetkých 20   verejno-právných vysokých  škôl a 5 súkromných vysokých škôl; zdroj SANET, príloha č.14.9. Zoznam pripojených VŠ do siete SANET. Tieto boli pripojené optickým vláknom s kapacitou n x 1 Gbit/s. Podľa  zdroja Združenia SANET  v roku 2014 sa odpojili  zo siete SANET dve verejné vysoké školy patriace pod silové rezorty. Zo 16-tich súkromných vysokých škôl je 5 pripojených a 18 verejných vysokých škôl.  Jedna súkromná vysoká škola si pripravuje vlastné optické pripojenie do siete SANET. Celkom  je priamo pripojených 47 vysokoškolských subjektov /VŠ, fakulty, rektoráty, detašované pracoviská/ do akademickej siete SANET. Niektoré vysoké školy sú súčasne aj uzlami kostrovej  siete SANET, do ktorých sú pripojené ďalšie vysoké školy, pričom týchto uzlov je  21.  Súčasne možno konštatovať, že vysoké školy, ktoré sú uzlami na kostrovej sieti, sú svojimi uzlami pripojené prenosovou rýchlosťou 10Gbit/s.

# Analýza riešenia komunikačnej infraštruktúry vo vybraných  krajinách EÚ

Slovensko je v porovnaní oproti Európskej únii (EÚ) mierne podpriemerné vo využití informačných technológií (IT). Slovensko je však výrazne podpriemerné v prenosovej infraštruktúre /kapacity prenosu a dostupnosti prenosu/ v jednotlivých školách. Práve do tejto infraštruktúry bude musieť investovať zvýšené prostriedky. Ak sa  majú splniť ciele Digitálnej agendy EÚ 2014 -2020 Slovensko bude  potrebovať významné investície do infraštruktúry  informačno komunikačných technológií (IKT).

# Celková IKT infraštruktúra v EÚ

Pre plnohodnotné využitie nástrojov digitalizácie vzdelávania je nevyhnutné zabezpečovať komplexné vybavenie primeranou IKT infraštruktúrou všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu a vedecko–výskumného procesu. Aktuálnym trendom vo svete vrátane EÚ, je zintenzívnenie vybavenosti IKT infraštruktúrou vo všetkých oblastiach vrátane oblasti školstva a vedy a výskumu.

Napriek tomu je vývoj ešte ďaleko od stavu kedy každý žiak bude mať vlastné IKT zariadenie s pripojením na internet, každá trieda vlastnú interaktívnu tabuľu  a teda kedy bude možné plne využiť potenciál využitia digitálneho obsahu vo vzdelávaní. To platí o priemere  EÚ, ale aj o Slovensku, ktoré dosahuje parametre vybavenosti infraštruktúrou blízkou priemeru EÚ.

Trend je pozitívny.  V rámci krajín EÚ sa v predchádzajúcej dekáde významne zlepšila vybavenosť IKT prostriedkami tak kvantitaívne ako aj kvalitatívne, súbežne s rozvojom technológií. Z pohľadu kvantitatívneho sa napríklad zdvojnásobilo pokrytie vybavenosti počítačmi u študentov v roku 2013 v porovnaní s rokom 2006. Aj v súvislosti s nástupom nových technológií a IKT zariadení, sa v roku 2013 významne zvýšilo použitie interaltívnych tabúľ a prenosných IKT zariadení voči roku 2006. Súčasne s rozvojom telekomunikačného sektora vrástla aj kvalita a rýchlosť internetového pripojenia.

Slovensko v základných porovnaniach IKT infraštruktúry  dosahuje priemerné, až slabo podpriemerné skóre a to s výnimkou počtu  interaktívnych tabúľ na stredných školách, kde dosahuje mierne lepšie skóre. Možno tak zhrnúť, že vybavenosť škôl v EÚ aj na Slovensku vyžaduje ešte veľké investície, aby sa mohli plne využiť digitálne vzdelávanie. Porovnanie Slovenska s priemerom EÚ vo vybraných ukazovateľoch IKT infraštruktúry ukazuje nasledovná tabuľka:

Tab.č.7 Porovnanie IKT infraštruktúry

| Ukazovateľ | SR | Priemer EÚ |
| --- | --- | --- |
| Počet žiakov na PC v štvrtom ročníku | 7 | 7 |
| Počet žiakov na PC v ôsmom ročníku | 7 | 5 |
| Počet žiakov na PC v jedenástom ročníku* | 6 | 4 |
| Počet žiakov na laptop s pripojením na internet v štvrtom ročníku | 33 | 20 |
| Počet žiakov na laptop s pripojením na internet v ôsmom ročníku | 37 | 14 |
| Počet žiakov na laptop s pripojením na internet v jedenástom ročníku | 20 | 14 |
| Počet žiakov na interaktívnu tabuľu v štvrtom ročníku | 125 | 111 |
| Počet žiakov na interaktívnu tabuľu v ôsmom ročníku | 111 | 100 |
| Počet žiakov na interaktívnu tabuľu v jedenástom ročníku | 111 | 167 |

Poznámka:  jedenásty ročník predstavuje strednú školu v podmienkach SR   s priemerným  vekom žiaka 16,5 roka

# Analýza prenosovej kapacity pripojenia škôl v EÚ

Porovnanie IT infraštruktúry v SR a EÚ ukazuje, že v základnej IT infraštruktúre dosahuje Slovensko mierne podpriemerné ukazovatele. Avšak v infraštruktúre, ktorá vyžaduje aj prenosovú kapacitu je zaostávanie Slovenska ďaleko väčšie. Bez zásadných investícií do prenosovej infraštruktúry tak hrozí scenár, že potenciál IT techniky bude v skutočnosti nevyužitý.  Slovensko dosiahlo v januári 2012 podľa údajov EK úroveň penetrácie pevného širokopásmového internetu cca 17,8% populácie, pričom priemer EÚ predstavoval úroveň 27,7%). Pokrytie Slovenska základným širokopásmovým pripojením dosahovalo podľa rovnakého zdroja v roku 2011 cca 91,4%). Na základe porovnania indikátorov u ostatných členských štátov možno konštatovať, že Slovensko v počte pripojených domácností na širokopásmový internet mierne zaostáva (na konci roku 2011  priemer EÚ dosiahol úroveň 68 %, v SR bol na úrovni 55 %).

# Príklady vybraných krajín

Dôležitou veličinou pri hodnotení rozsahu a kvality IKT vybavenia je prenosová kapacita internetového pripojenia, tak ako to načrtáva Stratégia rozvoja informačno-komunikačných technológií a digitalizácie. Rozdiel medzi cieľovým a existujúcim stavom je v tomto parametri obzvlášť markantný. V rámci celej EÚ totiž  len 13 % štvrtých ročníkov, 14 % ôsmych ročníkov a 23 % jedenástych ročníkov  sa nachádzajú  v škole s prenosovou kapacitou pripojenia vyššou ako 30 Mbit/s. Veľká väčšina škôl má pripojenie v rozmedzí 2 – 30 Mbit/s. Celá EÚ tak stojí pred výzvou zvyšovania prenosovej kapacity pripojenia tak ako to  reflektujú strategické dokumenty EK.

Tab.č.8 Porovnanie prenosovej kapacity  pripojenia SR- EÚ

| Ukazovateľ | SR | Priemer EÚ |
| --- | --- | --- |
| Počet žiakov na základnej v škole s pripojením nad 30 Mbit/s | 10 % | 14 % |
| Počet žiakov na strednej v škole s pripojením nad 30 Mbit/s | 33 % | 23 % |

Zdroj: Survey of Schools: ICT in Education. Country profile: Slovak republic, 11/2012

Slovensko je v porovnaní s priemernom EÚ mierne podpriemerné vo vzťahu k prenosovej kapacite základných škôl a nadpriemerné pri stredných školách.

Ako príklad boli vybrané podobné krajiny a síce Česká republika a Maďarsko, teda krajiny, ktoré sú konfrontované s veľmi podobnými výzvami. Obe krajiny majú vybudovanú infraštruktúru na podobnej úrovni s podobným inštitucionálnym zabezpečením. Pri porovnaní sa ukazuje, že základný nedostatok Slovenska je inštitucionálne poddimenzovanie podpory budovania sietí novej generácie.

# Česká republika

Politiku v oblasti vzdelávania určuje v Českej republike Ministerstvo vzdelávania, mládeže a športu so zodpovednosťou rozdelenou medzi ministerstvo, kraje a obce. Kostrová vysokorýchlostná sieť je v rezorte zabezpečená sieťou v správe združenia ČESNET.

Zabezpečenie prenosovej kapacity nad 30 Mbit/s je v ČR mierne podpriemerné, kedy rozptyl škôl je 11 – 18 % s dostatočnou prenosovou kapacitou  v porovnaní s rozptylom 13–23 % v rámci EÚ. Údaje za jednotlivé ročníky uvádza nasledovná tabuľka  .

Tab.č.9 Podiel žiakov vybratých ročníkov s pripojením nad 30Mbit/s v ČR

| Ukazovateľ | ČR | Priemer EÚ |
| --- | --- | --- |
| Počet žiakov na základnej v škole s pripojením nad 30 Mbit/s | 13 % | 14 % |
| Počet žiakov strednej v škole s pripojením nad 30 Mbit/s | 18 % | 23 % |

Zdroj:  Survey of Schools: ICT in Education. Country profile: Czech Republic, 11/2012

Základnú kostrovú sieť v rezorte zabezpečuje CESNET, ktorý  je záujmové združenie právnických osôb z akademického prostredia. Združenie sa primárne orientuje na budovanie chrbticovej siete pre akademické prostredie. Od roku 2000 združenie rezignovalo na komerčné aktivity a venuje sa výlučne rozvoji nekomerčnej akademickej siete s názvom CESNET2 ako aj vedecko-výskumnej alebo konzultačnej činnosti.

CESNET okrem poskytovania konektivity ponúka aj ďalšie služby ako napríklad úložisko dát, „cloud služby“ (ako napr. IaaS). Okrem toho ČESNET ponúka aj servis a infraštruktúru pre  kolaboráciu ako napríklad virtuálne mítingy, prenos videa, streaming, a pod. Celkový počet zamestnancov prevyšuje 200. Chrbticová sieť využíva DWSM siete, teda technológie, ktorá umožňuje nezávislý prenos viacerých signálov v jednom vlákne.  V roku 2010 bolo v sieti CESNET2 spolu cca 4000 km optických vlákien DWDM. Sieť má nekomerčný charakter, poskytuje služby najmä pre potreby akademického sektora, okrem toho bolo do sieti v roku 2011 zapojených cca 300 iných subjektov ako napr. stredné a základné školy.

Obr.č.1  Topológia kostrovej siete združenia CESNET

# Maďarsko

Hlavnú administratívnu zodpovednosť za politiku v oblasti vzdelávania nesie Ministerstvo národných zdrojov, pod ktorého kompetenciu spadá aj vzdelávanie.  Maďarský školský systém je však pomerne decentralizovaný, kedy väčšina škôl (cca 90 %)  je v kompetencií mestských správ pri pomerne veľkej autonómnosti jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.

Na národnej úrovni existuje viacero strategických materiálov, ktoré definujú politiku podpory v oblasti využívania IKT vo vzdelávaní. Podľa týchto materiálov sa od žiakov a učiteľov očakáva používanie IKT vo výučbe jazykov, matematiky, prírodných vied a umení. Avšak nejestvujú centrálne odporúčania pre použitie IKT pri testovaní a hodnotení študentov. Vláda taktiež podporuje využitie inštitútu PPP pri financovaní HW a SW v školách.

Tab.č.10 Podiel žiakov vybratých ročníkov s pripojením nad 30Mbit/s v MR

| Ukazovateľ | Maďarsko | Priemer EÚ |
| --- | --- | --- |
| Počet žiakov na základnej škole s pripojením nad 30 Mbit/s | 10% | 13 % |
| Počet žiakov na strednej v škole s pripojením nad 30 Mbit/s | 14 % | 23 % |

Zdroj:  Survey of Schools: ICT in Education. Country profile: Hungary, 11/2012

Základnú kostrovú sieť v rezorte zabezpečuje HUNGARNET, ktorý  je záujmové združenie právnických osôb a fyzických predstaviteľov akademickej sféry zapojených do projektu Hungarian National Information Infrastructure Development (NIIF) Program.  Program je primárne určený pre akademickú sféru. Kostrová sieť má 3.200 km. HUNGARNET okrem poskytovania konektivity ponúka aj ďalšie služby ako napríklad, „cloud services“ (ako napr. IaaS), multimédia, výskum a vývoj. Združenie má viac ako 50 zamestnancov.

Obr.č.2 Topológia kostrovej siete združenia HUNGARNET

Zhrnutie časti:

Na Slovensku je len 5 %  škôl  s  prenosovou kapacitou nad 30 Mbit/s a na porovnanie je to zhruba tretina škôl v Čechách a zhruba polovica škôl v Maďarsku. Kostrová akademická sieť SANET je na Slovensku v porovnaní s hore uvedenými krajinami výrazne poddimenzovaná, kedy napríklad v porovnaní s Českou republikou má len desatinu prenosovej kapacity. Inštitucionálne zabezpečenie kostrovej siete SANET je poddimenzované. Je zastaralé a nedostatočné z pohľadu profesionálneho zabezpečovania služieb bezpečného a primeraného dátového pripojenia pre sieť škôl a školských zariadení a organizácií v pôsobnosti MŠVVaŠ SR.

# Analýza súčasného stavu komunikačnej infraštruktúry na školách

Na Slovensku je 6178 vzdelávacích organizácií regionálneho školstva, vrátane materských škôl. Z toho internetové pripojenie má 3 719 škôl a školských zariadení. Do akademickej siete SANET má vlastné  pripojenie 96 vysokoškolských  subjektov (univerzity, fakulty). Zmluva so Slovak Telekom   pokrýva 3126 základných a stredných   škôl, ktoré sú  pripojené do virtuálnej privátnej siete (VPN).

Analýza súčasného stavu využívania širokopásmového prístupu pre školy vychádza z dostupných dokumentov Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (uvedené v prílohe 12. až 12.6). Táto analýza identifikuje, že v rámci SR len 5 percent škôl je vybavená dostatočným širokopásmovým pripojením do internetu(viac ako 30 Mbit/s) – čo sú školy zapojené do internetu v rámci siete SANET. Pre ilustráciu, v Česku je to 11 až 18 percent a v Maďarsku 9 až 14 percent.

Zmluva so Slovak Telekom Infovek 2  pokrýva len časť vzdelávacích inštitúcií pripojených vo virtuálnej privátnej sieti. Je to    pripojenie do intenetu prostredníctvom služieb  spoločnosti Slovak Telekom. Zmluvne poskytovaná služba VPS(virtuálna privátna sieť) rieši pripojenie škôl do internetu, vrátane služieb IT security, ktorá je prevádzkovaná centrálnym spravovaným sieťovým prostredím na školách a Wifi centrálne pokrytím signálu na školách. Bližšie viď bod 7.2.

Škola typ A

(450ks)

Škola typ B

(1767ks)

Škola typ C

(300ks)

Škola typ D

(599ks)

Škola typ  E-SANET

(150ks)

Škola typ F

(10ks)

MPLS VPN sieť  EDU

Centrála EDU VPN

Centrálna infraštruktúra

Pripojenie na internet cez VPN

Centrálne riadenie sieťovej prevádzky

Centrálna Antivír, Antispam ochrana

Centrálny WiFi managment

Internet

FIREWALL

FIREWALL

FIREWALL

Obr.č.3.    Virtuálna privátna sieť  MPLS VPN EDU

Na obrázku č.3 je aktuálny stav virtuálnej privátnej siete MPLS VPN EDU s pripojením centrály s doplnkovou službou MPLS, ktorá zabezpečuje symetrický ktorá zabezpečuje centrálny symetrický prístup do Internetu pre celú virtuálnu sieť VPN.  Internetové služby pre ostatné lokality v rámci siete VPN sú poskytované prostredníctvom MPLS prepojení na centrálu.

V súčasnosti možno v rámci tejto privátnej siete  identifikovať  5 kategórií internetového pripojenia škôl A, B, C, D, E, F.

Kategórie A až D a F sú vybavené smerovačom (Router). Všetky kategórie sú vybavené ochranou pred neoprávneným vstupom a bezpečnostným rozhraním  FireWall. Prepínačom   WiFi s bezdrôtovým pokrytím signálu sú pokryté školy kategórie typu A až E okrem kategórie F. Pritom pre každú školu sú poskytované služby v rozsahu : doména pre web priestor a to s kapacitou 200 MB, ďalej email box  s kapacitou 50 MB a 8 verejných IP adries. Tabuľka č.5.2.1 obsahuje prehľad  pripojení škôl do virtuálnej privátnej siete MPLS VPN EDU podľa jednotlivých kategórií.

Tab.č.11 Prehľad kategórií pripojení vo virtuálnej privátnej sieti MPLS VPN EDU

| Typ školy | Prenosová rýchlosť | Počet škôl | WiFi pokrytie signálom | Pripojenie do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 12 Mbit/s – 512 kbit/s | 450 | áno | MPLS VPN EDU |
| B | 3 Mbit/s – 256 kbit/s | 1 767 | áno | MPLS VPN EDU |
| C | 2,5 Mbit/s –256 kbit/s | 300 | áno | MPLS VPN EDU |
| D | 128 kbit/s – 128 kbit/s | 599 | áno | MPLS VPN EDU |
| E | 100 Mbit/s | 150 | áno | SANET |
| F | 2,5 Mbit/s –256 kbit/s | 10 | nie | MPLS VPN EDU |
| Spolu : | Down - up | 3 126 |  |  |

Z prehľadu prenosovej kapacity vyplýva, že súčasný širokopásmový prístup pripojenia škôl na internet s aktuálnou prenosovou rýchlosťou už nevyhovuje pre aplikácie náročné na širokopásmový prístup, ktoré vyžadujú prenosovú rýchlosť  od 30 do 100 Mbit/s. Aktuálny stav pripojenia škôl v roku 2014 postačoval kedysi  a odpovedal vtedajším technickým možnostiam na trhu. Pripojenie širokopásmovým prístupom, ktoré vyhovovalo kritériám v roku 2009 2Mbit/s  spĺňalo 80% pripojených škôl. Avšak pre obdobie 2014 -2020 Európska únia definovala vyšší širokopásmový prístup  na úrovni 30 Mbit/s, resp. 100 Mbit/s.

Tomuto v súčasnosti odpovedá len optické pripojenie 307 pripojených škôl na akademickú sieť SANET v rámci prímestských optických sietí. To zodpovedá len 5 % škôl. Pokrytie WiFi signálom existuje na školách zväčša pre niekoľko učební, preto je dôležité rozšíriť pokrytie WiFi signálom na všetky učebne, pre ktoré sa bude rátať s využitím IKT prostriedkov pre výučbu.

Pre vysoké školy je situácia akceptovateľná. Optické pripojenie do akademickej siete SANET má 24 vysokých škôl, z toho 18 verejných vysokých škôl a 6 súkromných, pritom kapacita ich pripojenia je n x 1 Gbit/s. K tomuto širokopásmovému pripojeniu do siete SANET má prístup  194 203 študentov a 26 237 zamestnancov vysokých škôl.

# Analýza stavu komunikačnej infraštruktúry na jednotlivých školách

Na dosiahnutie optimálneho IKT prostredia v zmysle  schválenej koncepcie vládou SR z 24.9.2014 na školách a vzhľadom na predpokladaný vývoj   vzdelávania v období do roku 2020 v rezorte školstva, vrátane vedy  by mali splňať tieto  princípy:

- Centrálne definovanie IKT bezpečnostnej politiky

- Centrálna databáza identít

- Globálna vzdelávacia a výskumná infraštruktúra

- Definovanie lokálnych služieb a spôsobu ich poskytovania

- Centrálne poskytované služby

# Zhodnotenie aplikačného vybavenia, komunikačnej infraštruktúry a architektúra

Pre splnenie horeuvedených princípov je potrebné zabezpečiť tieto dôležité vlastnosti  IKT:

Lokálna infraštruktúra

- LAN

- Wirelles

- vzdialený prístup a lokálna bezpečnosť

- QoS, BYOD, CYOD...

Bezpečnosť

- lokálne bezpečnostné štandardy

- Jednotná bezpečnostná politika na báze identity používateľa

- Centralizovaná bezpečnosť pre pripojenie do internetu (firewall, IPS, DDoS útoky, filtrácia obsahu...)

- Emailová a webová bezpečnosť (antispam, eliminovanie škodlivého obsahu, filtrovanie obsahu, malware...)

- Možnosti bezpečného vzdialeného prístupu (SSL, IPsec VPN...)

- Fyzická bezpečnosť – kamerové systémy, incident manažment...

Poskytovanie IT služieb

- email

- web

- centrálne a školské web portály

- kolaboratívny on-line priestor

- dokument manažment

- hlasové / video / UC služby

- jednotná komunikačná platforma

- video obsah

- virtuálny desktop

- storage a computing, back-up, dostupnosť a SLAs

# Analýza stavu komunikačnej infraštruktúry na inštitúciách

Priamo riadené organizácie v rezorte Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu tvoria tieto rozpočtové organizácie :

- Agentúra na podporu výskumu a vývoja

- Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

- Medzinárodné laserové centrum

- Metodicko-pedagogické centrum

- Národné športové centrum

- Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

- Slovenská pedagogická knižnica

- Štátny inštitút odborného vzdelávania

- Slovenská pedagogická knižnica

- Ústav informácií a prognóz školstva

Príspevkové organizácie rezortu sú tieto subjekty :

- Antidopingová agentúra SR

- Centrum vedecko-technických informácií SR

- Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov

- Národný ústav celoživotného vzdelávania

- Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

- IUVENTA  a jej  8 krajských pobočiek

Do celkovej analýze komunikačnej infraštruktúry zahŕňame aj  Štátne školské inšpekcie, ktoré sú zriadené v 21 mestách SR.V  súčasnosti si tieto organizácie samostatne zabezpečujú svoju internetovú konektivitu. V zmysle dotazníkovej tabuľky MŠVVaŠ SR v prílohe 14.8 vyplýva nasledovný stav ich IKT :

Tab.č.12

| Organizácia | Rozhranie | Kapacita | Poskytovateľ |
| --- | --- | --- | --- |
| Agentúra na podporu výskumu a vývoja | 1000 BASE-LX | 1 Gbit/s | SANET |
| Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ | 1000 BASE-TX | 1 Gbit/s | SANET |
| Medzinárodné laserové centrum | 100 BASE-TX | 100Mbit/s | SANET |
| Metodicko-pedagogické centrum | optika | 1 Gbit/s | SANET |
| Národné športové centrum | Ethernet | 10Mbit/s | GTS Slovakia |
| Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | Optika/ADSL | 20/10Mbit/s | Orange |
| Slovenská pedagogická knižnica | optika | 100Mbit/s | SANET |
| Štátny inštitút odborného vzdelávania | BI(DSL) | 10/10Mbit/s | Slovak Telekom |
| Štátny pedagogický ústav | optika | 1 Gbit/s | SANET |
| Centrum vedecko-technických informácii SR | optika | 1 Gbit/s | SANET |
| Antidopingová agentúra SR | VRI-DSL | 2 Mbit/s | Slovak Telekom |
| Centrum vedecko-technických informácií SR | optika | 1 Gbit/s | SANET |
| Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov | ADSL | 10 Mbit/s | Slovak Telekom |
| Národný ústav celoživotného vzdelávania | optika | 80 Mbit/s | SANET |
| Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | ADSL | 5/0,5Mbit/s 10/0,5Mbit/s | Slovak Telekom |
| IUVENTA Bratislava, Karloveská; Búdková | 100 BASE-TX | 23-88Mbit/s | SANET |

Metodicko-pedagogické centrum  má ďalších 12 stredísk v krajských mestách s pripojením do siete SANET cez optiku 1Gbit/s, 100Mbit/s, DSL pripojenie do siete Slovak Telekom 10Mbit/s, a od ďalších komerčných poskytovateľov od 2 do 10Mbit/s. Štátne školské inšpekcie majú internetové pripojenie ADSL od spoločnosti SLOVANET s kapacitou pripojenia 5/ 0,5 Mbit/s.

# Výsledky analýzy komunikačnej infraštruktúry

Pre  zabezpečenie globálnej komunikačnej infraštruktúry širokopásmového pripojenia jednotlivých školských zariadení a príslušných rezortných organizácií v horizonte do r.2020 navrhujeme    nasledovný rámec  aktivít globálnej komunikačnej infraštruktúry:

- prístup založený na optickom pripojení

- vysokokapacitná kostrová „backbone“ infraštruktúra

- flexibilná infraštruktúra s možnosťou vytvárať a prevádzkovať virtuálne siete

- možnosť alternatívnych prístupov (xDSL, 3G/4G LTE, RR spoje...)

- centrálny manažment a monitoring

# Analýza súčasnej priepustnosti kostrovej siete SANET

# Združenie akademickej siete  SANET

Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Združenie je nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť v zmysle príslušných zákonov Slovenskej republiky. Cieľom Združenia je zabezpečenie prevádzky dátovej siete SANET a poskytovanie ďalších telekomunikačných a informačných služieb v súlade s príslušnými právnymi predpismi pri dodržaní stanovených podmienok najmä pre akademickú, t.j. vedecko-výskumnú, univerzitnú a vzdelávaciu sféru v Slovenskej republike.

Dňa 31.3.1992 bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 228 „na zabezpečenie vybraných  projektov v oblasti vzdelávania a informatiky“, kde bola explicitne citovaná sieť SANET. Na základe tohto uznesenia mal minister školstva SR zabezpečiť realizáciu projektu akademickej dátovej počítačovej siete SANET. Týmto uznesením vlády SR bolo Združenie SANET uznané ako organizácia, ktorá zabezpečuje dátové komunikácie v akademickej sfére. Rok 1993 znamenal vznik Slovenskej republiky a rozdelenie spoločnej siete na dve národné siete a to CESNET a SANET.

Používatelia služieb siete   SANET sa rozdelili do troch skupín:

a) organizácie z rezortu školstva a vedy,

b) neziskové organizácie mimo rezortu školstva a vedy,

c) komerčné organizácie

Bola prijatá aj zmena definície združenia v tom zmysle, že „združenie je verejno – prospešná nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju činnosť v zmysle príslušných zákonov SR“. MŠV SR poskytlo pre Združenie SANET dotáciu vo výške 7,95 mil. Sk s tým, že združenie bolo povinné požadovať úhradu nákladov za poskytnuté sieťové služby od organizácií mimo rezortu školstva a vedy. V rokoch 1997 -2001 okrem dotácií  rezortu školstva poskytlo dotáciu Ministerstvo obrany SR a SAV. Dňa 2. mája 2001 sa na zasadnutí vlády SR prijalo uznesenie č. 383 k návrhu opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách, kde v úlohe B3 sa ukladá ministrovi školstva: „Vytvoriť vysokorýchlostnú komunikačnú infraštruktúru SANET s napojením na európsku komunikačnú sieť a zabezpečiť pripojenie univerzitných centier na túto infraštruktúru.“ Týmto uznesením bol schválený projekt SANET II a začala sa jeho realizácia.

Združenie SANET poskytuje svoje služby len členom združenia. Z toho dôvodu, sa každý záujemca o jeho služby musí sa stať  jeho členom . Poplatky za služby môžu byť uhrádzané jednotlivými členmi SANET-u na základe uzatvorenej príslušnej zmluvy, alebo rezortným ministerstvom formou jednorázovej platby (dotácie) za príslušný kalendárny rok. V súčasnosti má SANET 322 členov. V tom je zahrnutých 47 vysokoškolských subjektov a 307 základných a stredných škôl. Vysoké školy ani akademická sféra patriaca pod rezort nemajú žiadne poplatky, nakoľko tieto sú pokryté z dotácií MŠVVaŠ SR v rámci dotačnej zmluvy pre SANET.  V súčasnosti poskytuje SANET svojim členom optický prístup do siete SANET, prístup do Európskej akademickej siete GEANT a prístup do svetovej siete Internet.

# Analýza stavu priepustnosti kostrovej siete SANET

Sieť SANET aktuálne využíva technológiu Ethernet pričom prenosové linky majú kapacitu 10 Gbit/s. SANET prepája prostredníctvom optiky 33 miest, pričom je prepojená s relevantnými optickými sieťami okolitých krajín. Nedostatkom siete SANET je aktuálne nedostatočná prenosová kapacita z pohľadu dnes využívaných technológií a slabé územné pokrytie Slovenska. Prenosová kapacita kostrovej siete SANET 10 Gbit/s je v súčasnosti už nedostatočná a rýchlo bude ju potrebné zvýšiť. Už v súčasnosti sa jedná o polovicu prenosovej kapacity HUNGARNET v jeho hlavných linkách.  Avšak, najmä pri porovnaní   so situáciou v Českej republike je vidieť zásadný rozdiel, kedy slovenská sieť dosahuje len desatinu prenosovej kapacity CESNET2, ktorý je už postavený na technológií DWDM. )

Ďalší problém slovenskej kostrovej siete SANET spočíva v decentralizovanom spôsobe riadenia celej siete SANET na území SR, čo je nevyhovujúce pre potencionálneho používateľa, ktorým by mala byť sieť škôl regionálneho školstva. Aktuálne SANET nedokáže pokryť 37 okresov, ktoré majú necelú tretinu obyvateľov SR. Dnes sieť SANET dokáže plniť základnú službu pripojenia do internetu pre akademickú sféru, pričom potencionálny používateľ – regionálne školstvo, nedokáže túto sieť SANET používať. Možno tak zhrnúť, že eventuálny rozvoj slovenskej kostrovej sieť si v danej podobe vyžaduje zásadné investície, v prípade že bude rozhodnuté o využívaní v požadovanej kvalite pre potreby školstva celoplošne.

Obr.č. 4 Topológia kostrovej siete SANET

Kostrová sieť SANET vyžaduje pomerne vysokú modernizáciu, ktorá zabezpečí oprávnené požiadavky siete  regionálneho školstva. Tak vzniká otázka absorbčnej kapacity SANET. Už prvý pohľad ukazuje inštitucionálnu kapacitu SANET ako rizikovú, keďže SANET nedisponuje žiadnymi zamestnancami. Je preto otázne akoby SANET pri aktuálnom nastavení prevádzkovania  dokázal bez zásadného sprofesionalizovania a potencionálneho zvýšenia vlastnej kapacity efektívne implementovať inovácie takého rozsahu ako sú vyžadované, prípadne rozšíriť pôsobenie o nové služby..

Nízka inštitucionálna kapacita SANET je viditeľná pri porovnaní s CESNET a HUNGARNET. Združenie SANET nevykazuje žiadnych zamestnancov a naproti tomu HUGARNET má viac ako 50 a ČESNET dokonca viac ako 200 zamestnancov.

Vybrané parametre porovnania sú v nasledovnej tabuľke č.13.

Tab.č.13 Prehľad kategórií pripojení vo virtuálnej privátnej sieti MPLS VPN EDU

| SANET | CESNET | HUNGARNET |
| --- | --- | --- |
| obč. združenie – nezisková organizácia (>300 členov) zabezpečenie prevádzky dátovej siete SANET a poskytovanie ďalších telekomunikačných a informačných služieb nemá vlastných zamestnancov | záujmové združenie právnických. osôb predmet činnosti R&D + podnikateľská činnosť 200+ zamestnancov | Národný inštitút rozvoj a prevádzka R&E sieťová infraštruktúra 50+ zamestnancov |
| Konektivita (SANET, GEANT, Internet / SIX) | Konetkivita a komunikačné služby Grid & Data Collaboration / Security R&D | Konetkivita a komunikačné služby IaaS (cloud) Collaboration / Multimedia R&D |

Samotná sieť SANET by bola schopná pokryť prenosové kapacity škôl po zvýšení jej prenosovej kapacity, teda po investíciách do kostrovej siete SANET. Bližší pohľad na organizáciu siete SANET identifikuje však riziko nízkej administratívnej kapacity združenia vzhľadom na fakt neexistencie zamestnancov.

V súčasnosti pre sieť regionálneho školstva vybudovaná a používaná infraštruktúra nedostatočná z pohľadu pokrytia ako aj z pohľadu kvality.

Na záver zhodnotenia stavu komunikačnej infraštruktúry možno zhrnúť, školy v SR sú poddimenzované vo vzťahu ku prenosovej infraštruktúre. Existuje však množstvo relevantných možností na zabezpečenie oprávnených požiadaviek školstva, vedy a výskumu v oblasti kvalitného a bezpečného pripojenia do internetu, predovšetkým vo využití súčasných možností, ktoré dokáže poskytnúť primeraná súčinnosť SANETu, GOVNETu a ďalších kostrových sietí v rámci Slovenska, s prihliadnutím na zapojenie súkromného telekomunikačného sektora. Na základe toho je potrebné uvažovať aj o alternatíve nového modelu budovania a prevádzky sietí novej generácie určenej pre potreby regionálneho školstva.

# Ekonomická analýza

# Vstupné údaje pre analýzu existujúceho stavu

Do ekonomickej analýzy vstupujú dve základné zmluvy a to prvá Zmluva o dielo uzavretá medzi Ústavom informácií a prognóz školstva a dodávateľom Slovak Telekom, a.s. zo dňa 2.12.2010, ktorá stanovila náklady na pripojenie škôl na verejnú komunikačnú sieť- Infovek 2 a druhá Zmluva o poskytnutí ročnej dotácie združeniu SANET /z roku 2013/, ktorá sa uzatvára každoročne medzi MŠVVaŠ SR a združením SANET. Obe  základné zmluvy určujú cenové náklady na zabezpečenie prenosovej kapacity škôl a školských zariadení.

# Charakteristika nákladov

Ekonomická analýza sa zaoberá skutočným stavom finančných nákladov na internetové pripojenie škôl a organizácií riadených priamo rezortom školstva. K dispozícii sú  údaje uvedených dvoch zmlúv  v  bode 7.1.Základná zmluva o pripojení 3 126 škôl bola podpísaná v júni 2010 a určila vecné plnenie zabezpečenia prenosových kapacít.  Dohoda o urovnaní k projektu Infovek 2 z decembra 2010 upravuje túto základnú zmluvu a boli v nej aktualizované typy a počty  pripojených škôl na internet prostredníctvom zabezpečenej a monitorovanej  virtuálnej privátnej siete  VPN MPLS nazvanej MPLS VPN sieť EDU. Dohoda o urovnaní sa nakoniec premietla do Zmluvy o dielo ako stále platný dokument   do 31.12.2015.

# Východiská analýzy výnosov (prínosov)  investícií

Prvý vstup finančnej analýzy  tvoria náklady na sieť MPLS VPN EDU. Do nej sú pripojené všetky školy, pričom tieto sú členené na jednotlivé kategórie pripojenia, podľa dostupnosti ADSL liniek v danej lokalite. Výnimku tvorí 150 základných a stredných škôl, ktoré sú do siete MPLS VPN EDU pripojené prostredníctvom optických vlákien do akademickej siete SANET).  Tu nie  je   započítaných 157 škôl, ktoré sú pripojené samostatne do siete SANET.

Tab. č. 14 Prehľad nákladov pripojenia jednotlivých kategórií za 5 roč. obdobie

| Typ školy | Počet škôl | Jednorázový zriaďovací poplatok bez DPH | Internet mesačný poplatok bez DPH | Skvalitnenie mesačný poplatok bez DPH | Počet mesiacov trvania služby | Cena celkom za typ školy bez DPH | Cena celkom za typ školy s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 450 | 1 | 194,4 | 64,2 | 60 | 6 982 200,0 | 8 378 640,0 |
| B | 1 767 | 1 | 120,0 | 39,9 | 60 | 16 952 598,0 | 20 343 117,6 |
| C | 300 | 1 | 113,1 | 39,9 | 60 | 2 754 000,0 | 3 304 800,0 |
| D | 599 | 1 | 115,8 | 4,1 | 60 | 4 309 206,0 | 5 171 047,2 |
| E | 150 | 1 | 0 | 71,50 | 60 | 643 500,0 | 772 200,0 |
| F | 10 | 1 | 139,7 | 4,1 | 60 | 86 280,0 | 103 536,0 |
| Spolu | 3 126 |  |  |  |  | 31 727 784,0 | 38 073 340,8 |

Druhý vstup do finančnej analýzy predstavujú náklady na akademickú sieť SANET. Na dátovú sieť	SANET poskytuje MŠVVaŠ SR  ročne 2.140.500 EUR zo štátneho rozpočtu /údaj o poskytnutej dotácii na rok 2013. Z toho na kapitálové  výdaje 350 000 EUR a na bežné výdaje 1.792.500 EUR.

Je dôležité si uvedomiť, že SANET každoročne disponuje každoročne len relatívne malým množstvom kapitálových výdajov. SANET preto len vo veľmi obmedzenej miere mohol investovať do budovania vlastných optických liniek. Kapitálové náklady tak slúžia predovšetkým na vybavenie uzlov siete sieťovými  technickými a programovými prostriedkami pre zabezpečenie vzájomného prepojenia po komunikačných trasách. Veľká časť dotácie ide na prenájom liniek tretích strán. Bežné výdaje tak slúžia na pokrytie nákladov na prenájom a údržbu optickej infraštruktúry chrbticovej siete, na prenájom mestských prístupových sietí , na služby pripojenia vysokých škôl a ďalších nákladov spojených s prevádzkou siete SANET.

Poplatky jednotlivých subjektov v rámci rezortu školstva za pripojenie a služby  sú tieto :

- priamo do siete SANET je pripojených 157 základných a stredných škôl, ktoré platia ročný poplatok 33 EUR a mesačný poplatok 50 EUR.

- školy, ktoré  nie sú uvedené v zozname škôl pripojených do privátnej siete MPLS VPN sieť EDU. Tieto školy, ktorých je 436, majú komerčné pripojenie od rôznych operátorov v priemere za mesačný poplatok cca 30 EUR .

- vysoké školy pripojené do akademickej siete SANET nemajú žiadne  mesačné poplatky za pripojenie ani za služby. Celkom je to 47 subjektov. Tieto sú pokryté v rámci spomínanej  dotácie MŠVVaŠ SR.

- priamo riadené organizácie PRI a ďalšie inštitúcie v pôsobnosti rezortu školstva pripojené do akademickej siete SANET nemajú žiadne mesačné poplatky za pripojenie ani za služby. Celkom je to 10 subjektov. Tieto sú pokryté v rámci spomínanej  dotácie MŠVVaŠ SR.

Pre úplnosť analýzy je potrebné uviesť aj samostatné pripojenia priamo riadených organizácií rezortu školstva  a príspevkových organizácií rezortu, ktorých je spolu 17. Pričom IUVENTA má okrem dvoch stredísk v Bratislave aj svoje strediská v 8-ich krajských mestách  a štátna školská inšpekcia  v 20-tich mestách SR.

Mesačné náklady pre PRI pripojené  prostredníctvom ADSL do siete Slovak Telekom sú 34 EUR.

Mesačné náklady pre štátnu školskú inšpekciu v 20-tich mestách SR prostredníctvom RR spojov, alebo pripojenia ADSL poskytovateľa SLOVANET sú 1197 EUR, čo predstavuje cca 60 EUR/mesačne za jedno pripojenie.

# Výstupné údaje  ekonomickej analýzy

Z uvedených východísk vyplýva, že ročné náklady na prevádzku internetového pripojenia kategórií A, B,C, D, F sú 7 614 668 EUR pre 3 126 škôl. Sú to údaje  na porovnanie aktuálneho stavu, ktorý zahŕňa aj samotnú realizáciu virtuálnej privátnej siete MPLS VPN EDU, jej centrálne riadenie a ďalšie  uvedené služby. Ročné náklady na pripojenie škôl predstavujú 6.345.556 EUR (bez DPH), z toho mesačné náklady 528.796 EUR (bez DPH).

Ak porovnáme výkon poskytovanej služby s cenou, ktorá závisí od kategórie pripojenia škôl do virtuálnej siete MPLS VPN EDU potom mesačné náklady sú tieto :

Kategória A až F     (od 128 kbit/s -100 Mbit/s)  v Ø 20Mbit/s,  203 EUR/mesačne                                      pre 3 126 škôl

Kategória A až E, F (od 128 kbit/s -12 Mbit/s)   v Ø  4Mbit/s,   209 EUR/mesačne

pre 2 976 škôl

Kategória E             (100 Mbit/s) ,    85EUR/mesačne                 pre 150 škôl

Sú to vyššie náklady ako náklady na optické pripojenie. Tieto údaje však nezvažujú investície, ktoré by boli  potrebné na vybudovanie optického pripojenia ostatných  škôl a materských škôl do siete SANET, prípadne na investície potrebné na optické pripojenie  do   ktorejkoľvek optickej kostrovej siete telekomunikačného operátora.

MŠVVaŠ SR  poskytuje každoročne na akademickú dátovú sieť SANET dotáciu, ktorej  výška je vždy dohodnutá v samostatnej zmluve o dotácií medzi ministerstvom a združením SANET. Táto dotácia pokrýva aj náklady na pripojenie a služby pre vysoké školy, organizácie priamo riadené ministerstvom a inštitúcie v pôsobnosti  v rezorte školstva.

V roku 2013 to bola čiastka 2 140 500 EUR zo štátneho rozpočtu. Z toho na kapitálové  výdaje to bolo  350 000 EUR a na bežné výdaje 1 792 500 EUR. Pritom bežné výdaje slúžia na pokrytie nákladov na prenájom a údržbu optickej infraštruktúry chrbticovej siete, na prenájom mestských prístupových sietí, na služby pripojenia vysokých škôl, na služby pripojenia organizácií v rezorte ministerstva školstva a ďalších nákladov spojených s prevádzkou siete SANET. Kapitálové náklady slúžia na dobudovanie, rozširovanie a priebežnú inováciu optickej infraštruktúry, vrátane budovania vlastných mestských prístupových sietí. Tiež slúžia na vybavenie uzlov siete sieťovými  technickými a programovými prostriedkami pre zabezpečenie vzájomného prepojenia po komunikačných trasách.

Ak súčasný ročný náklad na internetové pripojenie do virtuálnej siete MPLS VPN EDU činní 7 614 660 EUR, potom by bolo možné po ukončení zmluvy so Slovak Telekom  31.12.2015 zvýšiť ročnú dotáciu do siete SANET zo štátneho rozpočtu  minimálne o túto čiastku.

# Právna analýza súčasného stavu

# Všeobecne

Súčasný stav je tvorený dvomi základnými zmluvami a to Zmluvou o dielo zo Slovak Telekom Infovek 2, ktorá rieši lokálnu prenosovú infraštruktúru a prístup do Internetu pre školy v rámci regionálneho školstva a Zmluvou o poskytnutí dotácie SANET, ktorá rieši podporu pre vysoké školy, akademickú obec plus rezort školstva a vedu. Zmluvy riešia len asi 50 % škôl. Súčasná situácia sa zmení najneskôr do konca roku 2015, kedy končí zmluva Infovek 2. Výsledkom ukončenia zmluvy bude významná požiadavka na investície do infraštruktúry. Je teda nevyhnutné zo strany MŠVVaŠ SR na túto situáciu pripraviť sa v dostatočnom časovom  predstihu

# Analýza právneho stavu

V právnej analýze skúmame tri oblasti právnych konzekvencií. Prvá oblasť sa týka Zmluvy o dielo so Slovak Telekom - Infovek 2, druhá oblasť sa týka Zmluvu o poskytnutí dotácie SANET a  nakoniec tretí aspekt sa týka možnosti financovania zvýšenia prenosovej kapacity z prostriedkov štrukturálnych fondov.

Prvá oblasť sa týka právnych dopadov existencie Zmluvy o dielo uzavretej medzi Ústavom informácií a prognóz školstva a dodávateľom Slovak Telekom, a.s. z dňa 2.12. 2010. Zmluva je uzavretá na dobu určitú na dobu 60 mesiacov. Zmluva tak končí v decembri 2015.

V zásade sa jedná o štandardnú dodávateľskú zmluvu, ktorá bola uzavretá na základe verejného obstarania a následnej Dohode o urovnaní. Predmetom zmluvy je dodanie diela so zabezpečením pripojenia na Internet jednotlivých škôl v počte 3 126. V týchto školách dodávateľ zabezpečuje služby virtuálnej privátnej siete s garantovanou bezpečnosťou a centrálne riadenie sieťového prostredia na školách. Na školách je k dispozícii komunikačný systém, ktorého súčasťou sú všetky potrebné telekomunikačné zariadenia (ako prepínače a pod.) a  bezdrôtová LAN infraštruktúra. Dodávateľ udržuje tento komunikačný systém počas doby trvania zmluvy, garantuje tiež záruku na zariadenia a tiež sa zaviazal zabezpečiť obnovu programového vybavenia (SW)  telekomunikačných zariadení.

Zmluva má tri základné praktické dopady.

Zmluva pokrýva len časť vzdelávacích inštitúcií. Spolu je na Slovensku 6.178 vzdelávacích organizácií regionálneho školstva, vrátane materských škôl. Zmluva sa však týka len 3.126 škôl, teda pokrýva len zhruba 50 % želaného stavu. V zmysle cieľov Koncepcie informatizácie a digitalizácie rezortu školstva do r. 2020 v časti infraštruktúra, bude potrebné pristúpiť k aktivitám na zabezpečenie vyššej kvality a dostupnosti pripojenia siete škôl do internetu.

Po ukončení zmluvy bude potrebné investovať významné prostriedky do lokálne prenosovej infraštruktúry. Zmluva je totiž postavená tak, že jednotlivé technické vybavenie (HW) nie je potrebné meniť (na rozdiel od SW), zariadenia tak budú v roku 2015 morálne zastarané. Tiež je potrebné dodať, že vybudovaná lokálna prenosová infraštruktúra je bezdrôtová a virtuálna a pokrýva len časti škôl. Takže školy budú potrebovať veľmi pravdepodobne rozsiahle investície do znovu vybudovania a rozšírenia lokálnej prenosovej infraštruktúry. Pozitívom však je, že v návrhoch štátneho rozpočtu na nasledujúce obdobia, počíta sa minimálne z objemom prostriedkov doteraz vyčlenených na realizáciu zmluvného vzťahu Infovek2

Internetová bezpečnosť škôl bude ukončením zmluvy ohrozená. Súčasťou zmluvy je totiž garancia komplexnej bezpečnosti.

Druhá oblasť sa týka Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a Združením používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete – SANET.

Ide o každoročne obnovovanú dotačnú zmluvu s účelovo viazanými prostriedkami. Výška dotácie bola v roku 2013 určená na 2 140 500,-EUR, z toho kapitálové výdavky vo výške 350 000,- EUR a prevádzkové náklady vo výške 1 790 500,- EUR. Zmluva výslovne uvádza, že prostriedky nie je možné použiť na žiadne mzdové náklady.

Veľká väčšina prostriedkov teda smeruje na bežné výdaje, čo reflektuje stav, že SANET prevažne siete prenajíma a vlastní predovšetkým vybavenie uzlov sieťovými technickými a programovými prostriedkami pre zabezpečenie vzájomného prepojenia po komunikačných trasách. To znamená, že zmluvu, tak ako je nadefinovaná by bolo problematické financovať zo štrukturálnych fondov, pretože nemá investičný charakter.

Dôležité je tiež majetkové vysporiadanie. Podľa zmluvy hmotný a nehmotný majetok, nadobudnutý z dotácie je majetkom združenia SANET. Len v prípade zániku SANET by sa mal tento nadobudnutý majetok z dotácií previesť bezplatne do vlastníctva Slovenskej republiky,  Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.  Zmluva nedefinuje proces postúpenia majetku SANET tretej strane.

Zmluva sa ďalej odvoláva na projekt „SANET do škôl“ /Uznesenie vlády SR č.786/2009/. Podľa zmluvy má SANET použiť prostriedky v súlade s týmto projektom.  Princípom projektu je pripájanie škôl do siete SANET. Projekt prebiehal v čase II/2008 - IV/2010 a tomto časovom rozmedzí predpokladal pripojenie cca 515 stredných škôl s možnosťou prístupu k optickej infraštruktúre s prenosovou rýchlosťou min. 100 Mbit/s. (Reálne je pripojených 307 škôl).

Zmluva sa tiež odvoláva na Stanovy združenia SANET. V rámci stanov je dôležité ustanovenie, že v zmysle čl. 11 má zástupca rezortného ministerstva právo veta pri rozhodovaní o použití prostriedkov dotácie. Je však dôležité tiež uviesť že stanovy združenia SANET sú pomerne komplikované s množstvom členov a zložitou rozhodovacou štruktúrou. Vzhľadom na to sa dá predpokladať, že rýchlosť a efektivita rozhodovania môžu byť horšie ako optimálne.

Posledný aspekt, ktorý je potrebné zobrať do úvahy je možnosť financovania zvýšenia prenosovej kapacity zo štrukturálnych fondov. Tak ako sú postavené zmluvy v súčasnosti je totiž ich financovanie zo štrukturálnych fondov obtiažne. Ide o zbytočnú záťaž na verejné financie SR, pretože pri zvýšení prenosovej kapacity škôl nie je žiadna pochybnosť, že projekt môže byť financovaný zo štrukturálnych fondov. Nevhodným nastavením zmlúv, tak Slovenská republika prišla v tomto 5 ročnom cykle o cca 85 % všetkých nákladov. (15 % je kofinancovanie SR).

Pri úvahách o financovaní zo štrukturálnych fondov je potrebné zobrať do úvahy nasledovné:

Výška žiadosti musí byť návratná, pričom doba návratnosti nemôže presiahnuť 10 rokov. Z pohľadu daného stavu to znamená, že keď 5 ročné hypotetické náklady na pokrytie všetkých škôl bez zmeny prenosovej kapacity (v počte 6.178) sú cca 72,6 mil. EUR, tak  desaťročné náklady cca 145 mil. EUR sú maximálnou hranicou z ktorej je možné počítať úspory.

Potenciálne inovácie musia mať  investičný charakter, teda cieľom projektu má byť vybudovanie infraštruktúry a nie nákup služieb.

Vlastníctvo majetku vyplývajúceho z potencionálnych investícií,  musí byť zrozumiteľné a musí byť zabezpečené aby nedošlo k možnosti prevodu majetku na tretie strany.

Výsledky nemôžu slúžiť na komerčné aktivity, naopak majú slúžiť len a výhradne na deklarovaný cieľ, teda zvýšenie prenosovej kapacity škôl.

Možno zvážiť definovanie a možnosti dnes diskutovaných alternatív:

- v rámci rezortu školstva

- v spolupráci s inými rezortami

- s komerčnými subjektami

Ako najvhodnejší model pre realizáciu takýchto inovácií a zabezpečenie transparentnosti a udržateľnosti, ktorý by riešil súčasné problémy s organizáciou SANET by bolo vytvorenie novej organizácie – združenia právnických osôb zložených zo zástupcov SANET a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR) Vhodne zvolený model by zabezpečil potrebnú mieru efektivity a oprávnenosti financovania z viacerých zdrojov.

# Zhodnotenie súčasného stavu

Súčasný stav zabezpečenie globálnej komunikačnej infraštruktúry širokopásmového pripojenia jednotlivých školských zariadení a príslušných rezortných organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR môžeme špecifikovať  v troch nasledovných kategóriách  :

- materské školy, základné  a stredné školy

- vysoké školy

- priamo riadené organizácie a príspevkové organizácie

# Zhodnotenie súčasného stavu pre   MŠ, ZŠ, SŠ

V prvej kategórii súčasný stav poskytovaných služieb bezpečného dátového pripojenia primeranej kvality  nie je akceptovateľný, ani vzhľadom na súčasné potreby, ani vzhľadom na výzvy dané strategickými dokumentmi. V stručnosti možno hlavné zistenia charakterizovať nasledovne:

Požiadavky na prenosovú kapacitu vo veľkej väčšine základných a stredných škôl prevyšujú 50 Mbit/s, ale len asi 5% škôl má túto kapacitu uspokojenú. Zvyšných, teda 95% škôl má kapacitu nedostatočnú. Súčasné zmluvy (Iinfovek2 a SANET) riešia spolu len asi 50 % všetkých škôl. Len 307 škôl (5 %) má vybudované prístupové optické siete, zvyšok využíva vo väčšine na prístup metalické siete, prípadne bezdrôtové pripojenie.

Väčšina škôl má vybudovanú lokálnu prenosovú infraštruktúru na báze WIFI LAN, prvky tejto infraštruktúry už budú v roku 2015 zastarané a budú si vyžadovať významné investície na obnovu a rozšírenie.

# Zhodnotenie súčasného stavu pre  VŠ

Súčasný stav pripojenia vysokých škôl na Slovensku je akceptovateľný. Z 36 vysokých školy, ktorých je   18 verejných 5 súkromných pripojených do akademickej siete SANET optickým vláknom s kapacitou n x 1 Gbit/s. Súčasne možno konštatovať, že vysoké školy, ktoré sú uzlami na kostrovej sieti, sú svojimi uzlami pripojené prenosovou rýchlosťou  10 Gbit/s.  Všetky pripojené vysokoškolské subjekty sú členmi Združenia SANET. Celkom je do akademickej siete SANET  priamo pripojených 47 vysokoškolských subjektov /VŠ, fakulty, rektoráty, detašované pracoviská/. Niektoré vysoké školy sú súčasne aj uzlami kostrovej  siete SANET, do ktorých sú pripojené ďalšie vysoké školy, pričom týchto uzlov je  21. Vysoké školy, ktoré sú uzlami kostrovej siete sú pripojené prenosovou rýchlosťou 10Gbit/s.

# Zhodnotenie súčasného stavu pre organizácie PRI

Súčasný stav pripojenia pre priamo riadené organizácie v rezorte Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu a príspevkové organizácie je akceptovateľný. Takmer 60% z nich je pripojených do akademickej siete SANET prostredníctvom optického vlákna s prenosovou rýchlosťou od 100Mbit/s do 1 Gbit/s. Ostávajúcich 40% organizácií je pripojených prostredníctvom komerčných poskytovateľov, väčšinou s prenosovou rýchlosťou od 2 do 10Mbit/s. V prípade týchto 40% organizácií odporúčame uvažovať o zmene ich pripojenia do siete SANET.

# Celkové zhodnotenie

Súčasný stav globálnej komunikačnej infraštruktúry širokopásmového pripojenia v rezorte školstva nie je akceptovateľný na úrovni materských škôl, základných a stredných škôl.  Takmer 95% týchto škôl potrebuje zvýšiť širokopásmové pripojenie  s kapacitou nad 50Mbit/s.

V rámci vysokých škôl je situácia aj trend akceptovateľný, kde 100% verejných vysokých škôl ma optické pripojenie rádovo n x 1 Gbit/s. Pre priamo riadené organizácie len 60% z nich   a   inštitúcií  v rezorte školstva má optické pripojenie do siete SANET sa kapacitou pripojenia od 100Mbit/s do 1Gbit/s. Zvyšok organizácií má pripojenie od komerčných poskytovateľov menšie ako 10Mbit/s.

Vzhľadom na zistené fakty vyplýva, že Centrálna kostrová optická sieť je pre budúce požiadavky širokopásmových prenosov v rezorte školstva poddimenzovaná a vyžaduje obnovu.

Organizačné zabezpečenie siete SANET nie je   optimálne. Predovšetkým, združenie nedisponuje žiadnymi zamestnancami a   preto je administratívne poddimenzované. Rozhodovacia štruktúra SANET je tiež pomerne komplikovaná. Bolo by prakticky vylúčené pri takejto organizácií zapojiť do inovácií 2 917 škôl a ďalších 2 861 materských škôl.

Vlastnícke práva k majetku získané na základe súčasnej zmluvy o dotácii SANET sú  nedoriešené. Zmluva rieši len eventualitu zániku SANET, ale nie iné scenáre.

Spôsob financovania prenosovej kapacity škôl v danom nastavení neumožňuje zapojenie štrukturálnych fondov. Ide o zbytočné náklady na štátny rozpočet, pretože zvýšenie prenosovej kapacity škôl je dôležitou prioritou EÚ. Preto je potrebné     zvážiť vhodné nastavenie alternatív riešenia, aby bolo možné plne oprávnené financovanie zo ŠFEÚ.

# Variantný návrh dobudovania požadovanej prenosovej kapacity

Pre dobudovanie prenosovej infraštruktúry je potrebné uvažovať o investíciách do 3 základných oblastí infraštruktúry a to  do:

- dobudovania kostrovej optickej siete

- prístupových optických sietí

- lokálnej infraštruktúry v rámci jednotlivých škôl

# Všeobecne kostrové optické siete

V súčasnosti nemá štát vo vlastníctve transportnú optickú sieť, na ktorej by  sa dali poskytovať služby verejnej správy. Dátová sieť ústredných orgánov a verejnej správy GOVNET je virtuálna privátna sieť, ktorá nemá vlastnú optickú infraštruktúru. V súčasnosti je GOVNET nadrezortná informačná sieť, ktorá slúži na efektívnu a bezpečnú výmenu informácií. Vznikla na základe ustanovenia vlády SR č.310/1993 poskytuje svoje služby Ústredným orgánom štátnej správy a  štátnym orgánom, verejnej správy a občanom prostredníctvom  ústredného portálu verejnej správy.  Od roku 2009 má túto sieť na starosti Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES.

Pri budovaní kostrovej siete je možné uvažovať o alternatívach vybudovania novej kostrovej siete, alebo o využití existujúcej optickej infraštruktúry v organizáciach, v ktorých má štát väčšinový podiel. Sú to tieto spoločnosti :

- Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie, odštepný závod

- SEPS - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

- NDS - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Na vytvorenie  takejto transportnej optickej siete, ktorá by celoplošne vykrývala potreby verejnej správy nepostačuje však úplne existujúca optická infraštruktúra týchto   spoločností. Je preto potrebné uvažovať aj s prenájmom optických vlákien  za primeraných finančných podmienok  od ďalších telekomunikačných operátorov, prípadne s ich dobudovaním.

Na základe uznesenia) vlády SR v roku 2006 schválila vláda SR materiál  „Štúdia využiteľnosti kostrových sietí“, ktorej cieľom bolo zistiť možnosti využitia existujúcich kostrových telekomunikačných sietí v organizáciách, v ktorých má štát väčšinový podiel. Na tento materiál nadväzovala   štúdia realizovateľnosti „Efektívne využívanie telekomunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami, v ktorých má štát väčšinový podiel“. Cieľom tejto iniciatívy   bolo vytvoriť štátom riadenú telekomunikačnú organizáciu, ktorá by bola založená na komerčnej báze a umožnila by zvýšenie reálnej konkurencie v poskytovaní služieb elektronické komunikácie a tým aj zníženie cien pre štátnu správu, územnú samosprávu, verejné inštitúcie a školy na celom území Slovenskej republiky. Štúdia obsahovala konkrétne návrhy na vytvorenie národnej telekomunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Nová spoločnosť mala vlastniť národnú telekomunikačnú infraštruktúru vyčlenenú z jednotlivých, štátom ovládaných spoločností a čiastočne z prenájmu optických vlákien od tretích telekomunikačných operátorov. Mala sa tiež podieľať na zlepšení konkurencie na telekomunikačnom trhu. Tento projekt sa však nerealizoval.

Do úvahy prichádza aj transportná optická sieť spoločnosti Energotel. V nej má čiastočný podiel  aj  štát prostredníctvom  niektorých spoločností, ktoré sú akcionármi spoločnosti   Energotel, a. s. Tento disponuje výkonnou a rozsiahlou, viac ako 3000-kilometrovou sieťou diaľkových telekomunikačných trás svojich akcionárov, ktoré pokrývajú celé územie Slovenska.  V roku 2009 bola transportná optická infraštruktúra  Energotelu modernizovaná technológiou DWDM na  báze  protokolu IP/MPLS  s prenosovou rýchlosťou 10 Gbit/s. Pritom akcionármi spoločnosti Energotel  sú významné spoločnosti slovenského hospodárstva, ktoré patria medzi strategické podniky v oblasti energetiky, plynárenského a ropného priemyslu. Všetky uvedené spoločnosti majú vo firme Energotel rovnakú majetkovú účasť, ktorá predstavuje 1/6 zo základného imania.

Ďalšia alternatíva je obnova existujúcej siete SANET. Ako bolo uvedené, budú   potrebné významne investície do dobudovania kostrovej sieť SANET, do jej rozširovania a na jej priebežnú inováciu optickej infraštruktúry. Akademická sieť SANET vo svojej kostrovej sieti  využíva prenajaté vlákna, a v jej vlastníctve sú aktívne prvky zabezpečujúce funkčnosť siete. Technicky a zmluvne je však možné investovať do aktívnych prvkov tak, že sa dosiahne zásadné zvýšenie prenosových kapacít bez zvýšenia nákladov na prenájom. V prípade varianty obnovy existujúcej kostrovej siete na prenosovú rýchlosť 100 Gbit/s pri modernizácií celej technológie a rozšírenia jej uzlov (bez zvýšenia veľkosti obsluhovaného územia) by predpokladané náklady predstavovali  cca 23 mil. EUR bez DPH.

Komplexné budovanie novej technologicky najmodernejšej kostrovej siete predpokladá investíciu cca 300 mil. EUR a každoročná údržba a servis  cca 30mil.EUR. Toto je pomerne masívna investícia, pričom by duplikovala už prebiehajúce investície. Tiež je potrebné upozorniť na problematickú udržateľnosť vo väzbe na rýchly vývoj technológií a obmedzené možnosti verejných zdrojov na takúto aktivitu.

Výhodnejšie sa však jednoznačne javí využitie existujúcich celoplošných optických sietí vrátane akademickej siete SANET v kombinácii ich využitia tak, aby vzájomnou synergiou vytvorili celoplošnú optickú infraštruktúru, ktorá by bola základom transportnej optickej siete využiteľnej pre verejnú správu a rezort školstva.

# Prístupové optické siete

Hlavnou finančnou výzvou zvýšenia prenosovej rýchlosti bude vybudovanie prístupovej optickej siete z jednotlivej školy do najbližšieho prístupového bodu kostrovej optickej siete. Pre vybudovanie prístupovej optickej siete sa uvažovalo v prípade škôl.

Pre zmenu kvality širokopásmového pripojenia škôl sú potrebné investície do prístupových optických sietí, alebo regionálnych optických sietí. Uvažujme alternatívu investičných  nákladov, ktoré budú nevyhnutné na vybudovanie prístupových optických sietí pre pripojenie škôl do akademickej siete SANET, alebo alternatívne do  transportnej optickej siete verejnej správy a rezortu školstva. Ak uvažujeme využitie sietí iných operátorov potom všeobecne optické siete, ktoré budú slúžiť na pripojenie škôl môžeme považovať za regionálne optické siete, nakoľko môže byť viacero alternatív pripojenia škôl do kostrových optických sietí ľubovoľného telekomunikačného operátora.

Odhadované investičné náklady na výstavbu regionálnych sietí (ďalej len MOK – Miestny optický kábel) sú 28.200 EUR/1 km. Odhadovaná priemerná vzdialenosť trasy pripojenia MOK je 21,2km.

Ak vezmeme známe štatistické údaje, ktoré vychádzajú z reálnych údajov pre biele miesta v rámci   operačného programu OPIS PO3  a zredukovali by sme ich podľa polohy škôl môžeme si vytvoriť hypotetickú tabuľku investičných nákladov budovania optický1ch sietí.

Tab č.15 Odhadované investičné náklady výstavby prímestských optických sietí

| Dĺžka trasy MOK (km) | IN na 1km MOK s DPH (EUR ) | Počet škôl na pripojenie MOK | Celkom IN na MOK (EUR) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 200 | 0 |  | Dľžka trás MOK pre pripojenie jednotlivých škôl je hypotetický údaj |
| 2 |  | 450 | 12 690 000 |  |
| 3 |  | 1 767 | 99 658 800 |  |
| 4 |  | 300 | 25 380 000 |  |
| 5 |  | 599 | 67 567 200 |  |
| 10 |  | 10 | 2 820 000 |  |
|  |  | 2 976 | 208 116 000 |  |

Predpokladáme výstavbu 12 vláknových optických káblov, pričom kvalita a využiteľná kapacita optických káblov a optických vlákien musí vyhovovať odporúčaniam medzinárodnej telekomunikačnej únie ITU-T G.652D, čím budú spĺňať podmienky ich zaradenia do architektúry NGA sietí (Network Generation Acces). Zmena počtu vlákien v optických kábloch, či už zväčšenie alebo aj zníženie, nemá výrazný vplyv na ich cenu.

Dľžka trás MOK pre pripojenie jednotlivých škôl je zatiaľ hypotetický údaj. Celková dĺžka trás  optických sietí v tomto odhade predstavuje dĺžku 7.380km, čo znamená , že maximálne investičné náklady by boli v celkovej výške 208.116.000 EUR .

Vzhľadom na to že by sa väčšinou jednalo o realizáciu investícií v zastavaných oblastiach, je žiadúce zvážiť inovatívne prístupy a vybudovať prístupové siete technológiami, ktoré by znížili náklady. Napríklad v niektorých prípadoch bude možné využiť technológiu RR spojov. To by mohlo v praxi znížiť náklady až na 50%, podľa použitej technológie a externých možností. Celkové náklady na vybudovanie prístupových sietí bude v rozmedzí 100  - 200 mil. EUR.

# Bezdrôtové rádioreleové spoje

Pre určitú časť škôl môžeme uvažovať aj s bezdrôtovým pripojením  do akademickej dátovej siete SANET, alebo do optickej siete ľubovoľného telekomunikačného operátora  prostredníctvom rádioreleových spojov na pridelených frekvenciách. Môže to byť dočasné riešenie pripojenia niektorých škôl. Môže to byť aj  trvalé riešenie pripojenia niektorých škôl, kde budovanie optickej trasy by bolo veľmi náročné a neefektívne. Rádioreleové spoje (RR spoje)  dnes už dosahujú prenosovú kapacitu od 300Mbit/s až do 1Gbit/s.

Predpokladané investičné náklady na výstavbu RR spoja závisia od viacerých faktorov, pričom nesmieme zabúdať na prevádzkové náklady vyplývajúce z prevádzkového povolenia na používanie frekvencii.

RR spoj

DBTO

škola

1.skok

Obr.č.5 Rádioreleový spoj

Výstavba RR spojov pre širokopásmové pripojenie škôl s prenosovou rýchlosťou vyššou ako 50 Mbit/s   je závislá od nasledovných parametrov:

- Prenosová kapacita RR spojov

- Dosah  spojov a špecifiká

- Použitelné pásma

- Reťazenie spojov

- Rozmery parabol

- Ceny zariadení

- Prevádzkové náklady

Prenosová kapacita RR spojov

Kapacita RR spoja pri použití súčasnej technológie pre požadované účely  sa pohybuje v rozmedzí od od 100 Mbit/s do 1 Gbit/s v konfiguráciách  1+0, 1+1, prípadne XPIC. Vyššie kapacity v konfiguráciách N+M   6+3 a podobne. Kapacita spoja je závislá  od viacerých parametrov :

- prevádzková frekvencia

- dĺžka spoja

- veľkosť antén

- vysielací výkon

- klimatické podmienky v prevádzkovanej oblasti a profil terénu

B.	Dosah  spojov a špecifiká

Dĺžka spoja je jedným z parametrov, ktorý ovplyvňuje kapacitu spojov, preto môžeme hovoriť o dosahu iba v určitom  intervale  podľa projektovaných parametrov. Pohybuje sa od vzdialenosti pod 1km až rádovo desiatky km (20km).

C.	Použiteľné pásma

Použiteľné pásma, ktoré sú regulované inštitúciou Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb   a pre uvažované služby sú dostupné v rozsahu od 6GHz po 38GHz, sú vymedzené podľa plánovanej vzdialenosti. Bližšie informácie sú dostupné na portáli Regulačného úradu  www.teleoff@gov.sk.

D.	Reťazenie spojov

Reťazenie spojov umožňuje preklenúť väčšie vzdialenosti, kde už dosah zariadení neumožňuje preklenúť požadovanú vzdialenosť, alebo prekonať nepriaznivý profil terénu.  Reťazením spojov sa rieši pripojenie viacerých vzdialených uzlov. V súčasnosti pri viacnásobnom reťazení spojov (skokov) dochádza k oneskoreniu prenosu spôsobenú šírením elektromagnetického signálu a elektronickým spracovaním signálu v samotnom zariadení. Veľkosť oneskorenia sa pohybuje cca v desatinách milisekúnd.

1.skok

2.skok

DBTO

škola

R E T  L

A N S

Obr.č.6 Reťazenie rádioreleových spojov

E.     Rozmery parabol

Rozmery parabol sú s priemerom od Ø 0,3m do Ø 4m a v špeciálnych prípadoch i viac. Tento parameter je tiež závisí od požadovaných parametrov na RR spoj.

F.     Ceny zariadení

Cena spojov s montážou bez konštrukcií a legislatívnych služieb sa pohybuje v rozmedzí od 5 000 EUR do 15 000 EUR v konfigurácii 1+0 pri 100 Mbit/s spojom až po 1 Gbit/sek v konfigurácii XPIC  / RR spoj s dvomi koncovými bodmi/.

G.    Prevádzkové náklady

K porovnaniu uvádzame  stredné mesačné náklady na spoje uvedené v predchádzajúcom bode pri použitom frekvenčnom pásme  18 GHz  so šírkou pásma 13,5 MHz  a 55 MHz a vo vzdialenosti 10 km :

- 100 Mbit/s, 18GHz, šírka 13,5MHz, výkon 10dBm (10mW) cca 45 EUR/mesačne

- 1Gbit/s, 18GHz, šírka 55MHz, výkon 10 dBm (10mW) cca 186 EUR/ mesačne

Pre výstavu RR spojov je potrebné uvažovať aj  výstavbou stožiara (do 6m na existujúcich objektoch)  a ďalších doplňujúcich prvkov, ktoré s tým súvisia, avšak pre jeden skok RR spoja nie sú až tak náročné ani z hľadiska investičných nákladov ani z pohľadu prípravy či samotnej realizácie. V prípade budovania väčších stožiarov a mimo existujúce objekty (nad 4,5m ako nový telekomunikačný objekt) sú tieto náklady vyššie a samotná príprava či realizácia podstatne dlhšia.

Podľa štúdie realizovateľnosti „Analýza  pre implementáciu národných projektov v rámci prioritnej osi 3“  v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti prioritná os 3 (OPIS PO3) z roku 2011 investičné náklady na výstavbu stožiara do 6m na existujúcom objekte s príslušným vybavením technologické pripojenie činní 12 720 EUR vrátane 20% DPH.

# Lokálna prenosová infraštruktúra

Dobudovaním kostrových a prístupových optických sietí získa každá školská inštitúcia prístup k vysokorýchlostnému internetu, ale ten bude nefunkčný bez dobudovania lokálnej prenosovej infraštruktúry. Každá škola má pravdepodobne už vybudovanú určitú lokálnu infraštruktúru, časť je však viazaná na zmluvu infovek 2 a bude ju potrebné pri zmene nahradiť, prípadne obnoviť a rozšíriť. Významná časť tejto infraštruktúry na školách je už technicky a morálne zastaraná a zvyčajne nepokrýva danú školu v požadovanom rozsahu, najčastejšie ide o lokálnu infraštruktúru zabezpečujúcu pripojenie do LAN pre tzv. počítačové učebne.

V rámci lokálnej infraštruktúry je potrebné uvažovať o štruktúrovanej  kabeláži, sieťovej infraštruktúre (LAN, Wireless LAN, Vzdialený prístup SSL/IPSec VPN, Firewall, lokálny server, BYOD). Ďalej je potrebné riešiť otázku bezpečnosti ako eliminovanie škodlivého obsahu, filtrovanie obsahu, prioritizácia komunikácie podľa obsahu apod. Nad rámec dobudovania základnej prenosovej infraštruktúry je možné dobudovať aj ďalšie prvky, ktoré ďalej posunú kvalitu využívaných služieb a to napríklad hlasové/video/UC služby, alebo dokonca aj služby fyzickej bezpečnosti nainštalovaním kamerových systémov. Na obrázkoch sú načrtnuté možné varianty riešenia lokálne IKT na školách.

Obr.č.7 Náčrt riešenia LAN v školách v materskej škôlke

Obr.č.8 Náčrt riešenia LAN v školách do 200 žiakov

Obr.č.9 Náčrt riešenia LAN v školách od 200 do 600 žiakov

Obr.č.10 Náčrt riešenia LAN v školách nad  600 žiakov

# Návrh a optimalizované riešenie IKT rezortu v súlade s Koncepciou v r. 2016 a 2020

V prípade kostrových sietí navrhujeme realizáciu týchto zámerov kombináciou viacerých subjektov. Do potencionálneho projektu by mala  byť zapojená rezortná organizácia ako napríklad CVTI, ktorá dnes   už rieši Dátové centrum pre vedu a výskum a oblasť VŠ v súčinnosti s komunikačnou infraštruktúrou.

Riešitelia by zároveň vybudovali aj prístupové siete na báze optiky, ktoré odporúčame budovať inovatívnym spôsobom v najnižšom finančnom variante. Budovanie  prístupových sietí  je  možné financovať z prostriedkov viacerých operačných programov pre  roky 2014 – 2020, ktoré schválila vláda SR na svojich zasadnutiach 26.4.2014 a 25.4.2014. Eurofondy, z ktorých by  sa  mohli čerpať  finančné prostriedky na rozvoj širokopásmovej infraštruktúry v rezorte školstva :

- Výskum a inovácie

- Integrovaná infraštruktúra

- Integrovaný regionálny operačný program

Konkrétnejšie riešenia a odporúčania budú rozpracované v akčnom pláne pre oblasť infraštruktúra.

# Odporúčania pre stratégiu implementácie dobudovania prenosovej kapacity v súvislosti s programovacím obdobím   2014 -2020

Ako je uvedené v kapitole dobudovanie prenosovej kapacity pre školy je potrebné zosúladiť s cieľmi operačného programu Informatizácia spoločnosti v oblasti  gramotnosti a s iniciatívou Európskej komisie z marca 2010 so stratégiou „Digitálna agenda pre Európu“ (DAEU 2014-2020)“, ktorej zámerom je efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií. Strategický  cieľ je  zabezpečiť do roku 2020 rýchle širokopásmové služby pre občanov EU a to pre všetkých občanov 100% prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s a pre 50% občanov prístup s prenosovou rýchlosťou 100 Mbit/s. Pre pripojenie škôl uvažujeme s pripojením 100Mbit/s.

Ďalším dôležitým faktorom je aj kooperácia s inými operačnými programami  v programovacom období 2014 - 2020. Dôležité je tiež  zdieľanie pripojení obcí označených ako biele miesta a škôl pri čerpaní investičných nákladov v rámci Operačného programu Integrovaná  infraštruktúra (OPII), prioritná os  7, Informačná spoločnosť, kapitola 2c) širokopásmové služby a siete novej generácie (NGA). Uvažovaná alokácia pre OPII prioritná os 7 predstavuje čiastku 100 mil. EUR. EFRR (bez kofinancovania).  Požiadavku tak je možné uspokojiť, ale za cenu rezignácie na cieľ šírenia rýchleho internetu v bielych miestach. Alternatívou  je zvýšenie alokácie na dvojnásobok.

Dôležité je tiež analyzovať vhodného riešiteľa. Do úvahy prichádzajú tri varianty a síce rezortný predkladateľ, nadrezortný predkladateľ a Združenie SANET ako združenie, ktoré v súčasnosti zabezpečuje prevádzku kostrovej akademickej siete. Odporúčame variantu 1 - rezortného žiadateľa, druhá a tretia varianta je problematická z pohľadu nastavenia pravidiel ŠFEÚ.

Na zabezpečenie relevantnej kvality dátového pripojenia v rezorte školstva je nevyhnutné podporovať synergiu už existujúcich ako aj v iných rezortoch pripravovaných alebo realizovaných aktivít pre túto oblasť. V tomto nastavení je aj platné memorandum o spolupráci, ktoré podpísal minister školstva  a generálny riaditeľ národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby NASES“  zo dňa 19.9.2014.

Pre rezort školstva je potrebné identifikovať vhodného rezortného riešiteľa a prevádzkovateľa na zabezpečenie potrebnej dátovej konektivity. Rezortný riešiteľ, ako napríklad Centrum vedecko-technických informácií by bol vhodný riešiteľ z dôvodu jednoduchšej komunikácie a rozhodovacích procesov. Takýto predkladateľ zároveň pozná prostredie, má skúsenosti s implementáciou projektov veľkého rozsahu a je vhodný aj z hľadiska oprávnenosti.

# Definovanie harmonogramu dobudovania a potrebnej súčinnosti

Cieľom tohto dokumentu ja  analýza skutočného stavu a návrh na optimalizované riešenie komunikačnej infraštruktúry rezortu v súlade s Koncepciou¹) 2016 -2020. Tento návrh a odporúčania budú predmetom rozpracovania úloh v akčnom pláne, kde budú zvážené viaceré faktory. Z uvedené dôvodu, a po dohode so zadávateľom, sme vypustil konkrétny harmonogram prác, ktorý bol v pôvodnom obsahu zadania predmetnej analýzy.

# Prílohy

# Vyhodnocovací dotazník pre školy o internetovej prevádzke, 2014

# Kategórie pripojenia na internet, zoznam škôl

# Aktuálne odhadované prenosové kapacity

# Dotazníková tabuľka PRI

# Dotačná zmluva SANET

# Pripojene školy SANET 2014

# Zoznam vysokých škôl

# Zoznam vysokých škôl_2013_2014

# Zoznam pripojených VŠ do siete SANET

) Predovšetkým ide o dokument Stratégia rozvoja informačno-komunikačných technológií a digitalizácie v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na koncepciu informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 (DIGIPEDIA 2020) (jún 2014)

) Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020

)	https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KKAH12001ENN-chap3-PDFWEB-3.pdf

)	https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-broadband-coverage-2011

)	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-066/EN/KS-SF-11-066-EN.PDF

) Technológia DWDM sa rýchlo stáva štandardom a to napríklad aj v Rakúsku (sieť ACOnet)

) V prípade 150 škôl zaradených do SANET sa započítavajú náklady len na VPN danej školy; nie náklady pripojenie na akademickú sieť  SANET, ktoré sa počítajú extra a to 50EUR/mesiac

Ide o model s úspechom použitý pri elektronizácií samospráv a to založením DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR, ktoré vzniklo ako združenie právnických  osôb MF SR  a Združením miest  a obcí SR (ZMOS).

) Uznesenie vlády SR č.269 zo dňa 13.apríla 2005.